项目清单要求：

| 序号 | 名称 | 材质 | 规格(MM) | 工艺 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门牌面板内容更换 | 铝型材 | 常规尺寸 | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 1个 | 报价包含拆卸、原内容清洗、重新喷漆烤漆及安装费用 |
| 2 | 门牌面板 | 铝型材 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 1个 | 报价包含材料、喷漆烤漆及安装费用 |
| 3 | 门牌 | 铝合金 |  | 边框采用1.5mm不锈钢折弯焊制，表面烤汽车漆；1.5mm不锈钢折弯成型，表面烤汽车漆，文字内容丝印；可更换，表面烤汽车漆，文字内容丝印。 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 4 | 楼层索引内容面板更换 | 铝型材 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 1个 | 报价包含拆卸、原内容清洗、重新喷漆烤漆及安装费用 |
| 5 | 附墙分流牌面板内容 | 铝型材 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 1个 | 报价包含材料、喷漆烤漆及安装费用 |
| 6 | 附墙导示牌 | 铝合金 |  | 成品铝合金型材，可更换，表面烤汽车漆；文字内容丝印。 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 7 | 门诊科室灯箱换膜 | 3M膜 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 1张 | 报价包含材料、喷漆烤漆、原膜拆除及新膜安装的费用 |
| 8 | 门诊科室灯箱换膜 | 3M膜 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 1张 | 报价包含材料、喷漆烤漆、原膜拆除及新膜安装的费用 |
| 9 | 地下车库灯箱换膜 | 3M膜 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 1张 | 报价包含材料、喷漆烤漆、原膜拆除及新膜安装的费用 |
| 10 | 灯箱 | 不锈钢+铝板+亚克力+3M膜+铝型材 |  | 1、面板：5mm 钢化玻璃加工成型，背面喷砂；1.5mm 不锈钢板加工成型“U”形槽；边框采用成品铝合金型材，表面烤汽车漆；1.5mm 304#不锈钢激光切割成型，表面烤汽车漆；2、图文：文字内容镂空，内衬3mm白色透光亚克力板，内置LED光源。 3、灯箱内部用钢丝绳与顶部天花预埋件连接 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、组装及安装等其它费用，安装方式由院方实际需求确定，分为悬挂式、侧挂式、落地式等其它安装方式。 |
| 11 | 制度牌 | 铝板+亚克力+喷绘 |  | 1.5mm不锈钢折弯成型，表面烤汽车漆；底板3mm+5mm亚克力，文字内容喷绘 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 12 | 制度牌内容更换 | 喷绘写真 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 1张 | 报价包含材料、喷漆烤漆、原喷绘写真拆除及新喷绘写真放入及制度牌安装的费用 |
| 13 | 功能用牌亚克力更换 | 亚克力 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 1个 | 报价包含材料、喷漆烤漆及安装费用 |
| 14 | 亚克力内容更换 | 亚克力 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、组装及安装等其它费用 |
| 15 | 1mm亚克力 | 透明亚克力板 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、组装及安装等其它费用 |
| 16 | 3mm亚克力 | 透明亚克力板 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、组装及安装等其它费用 |
| 17 | 5MM亚克力 | 透明亚克力板 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、组装及安装等其它费用 |
| 18 | 10MM亚克力 | 透明亚克力板 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、组装及安装等其它费用 |
| 19 | 20MM亚克力字烤漆 | 透明亚克力板 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、组装及安装等其它费用 |
| 20 | 1.5mm304#不锈钢 | 不锈钢 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、组装及安装等其它费用 |
| 21 | 3mm铝板 | 铝板 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、组装及安装等其它费用 |
| 22 | PVC标识牌 | PVC |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、组装及安装等其它费用 |
| 23 | 水松板宣传栏绒布更换 | 蓝色绒布 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、组装及安装等其它费用 |
| 24 | 水松板宣传栏 | 不锈钢+水松板+PVC板+绒布 |  | 1.5mm不锈钢折弯焊制成型，表面烤漆。底板采用18mm白色PVC结合水松板成型，面上贴蓝色绒布 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、组装及安装等其它费用 |
| 25 | 室内告示栏 | 铝型材+不锈钢 |  | 边框采用成品铝合金型材，表面烤汽车漆处理；1.5mm 304#不锈钢板刨槽折弯加工成型，表面烤汽车漆处理；文字内容丝网印刷；箱体背面用不锈钢安装件与墙面固定；1.5mm 304#不锈钢面板，表面汽车烤漆处理。 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 26 | 区域门头牌内容更换 | 丝印内容 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 27 | 区域门头牌 | 铝合金型材 |  | 采用1.5mm厚304#不锈钢板刨槽折弯加工成盒状，全面三次烤漆处理，文字内容丝网印刷，盒体背面打保险镙丝孔，配合成品不锈钢挂件与墙面固定 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 28 | 维修灯箱片（户外急诊灯箱） | 5mm厚奶白灯箱机片，机片表面烤漆镂空部分内容，文字透白光 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 29 | 户外吊牌灯箱片内容更换 | 3mm厚奶白灯箱机片，机片表面烤漆镂空部分内容，文字透白光 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 30 | 铝板吊牌更换内容 | 反光膜 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 31 | 烤漆（户外） | 烤漆 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 32 | 烤漆（室内） | 烤漆 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 33 | 丝印（户外） | 丝印 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 34 | 丝印（室内） | 丝印 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 35 | 双色板 | 采用双色板电脑雕刻 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 36 | 可移背胶 | 高精电脑写真，可移背胶 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 37 | 车身贴 | 高精户外车身贴，不褪色 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 38 | 玻璃贴（透明膜） | 透明膜 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 39 | 地贴 | 采用高精防划耐磨地贴 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 40 | 地线补漆 | 补漆 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 41 | 其他地面墙面喷涂 | 补漆 |  | 烤漆、丝印、多色、多内容 | 按采购方实际需求 | 按每平方米报价，报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 42 | 户外温馨提示牌 | 不锈钢板 |  | 1.5mm 304#不锈钢板折弯加工成型，表面烤汽车漆；图文内容丝网印刷。 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 43 | 药品架 | 透明亚克力 |  | 亚克力组装 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 44 | 三层手套盒 | 透明亚克力 |  | 亚克力组装 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 45 | 两层手套盒 | 透明亚克力 |  | 亚克力组装 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 46 | 单层手套盒 | 透明亚克力 |  | 亚克力组装 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 47 | 试管架盒 | 透明亚克力 |  | 亚克力组装 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 48 | 床号牌盒 | 透明亚克力 |  | 亚克力组装 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 49 | 胰岛素笔架 | 透明亚克力 |  | 亚克力组装 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 50 | 意见箱 | 透明亚克力 |  | 亚克力组装 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 51 | 手术室手套盒 | 透明亚克力 |  | 亚克力组装 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 52 | 小试管架 | 透明亚克力 |  | 亚克力组装 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 53 | 资料架 | 铝板+铁丝网+亚克力 |  | 2.5mm铝板切割折弯成型，表面烤汽车漆处理；图文丝印；直径5mm钢丝折弯焊接成型；成品丝网或亚克力。 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 54 | 伸缩头排队隔离栏 | 不锈钢+织布 |  | 304不锈钢，伸缩带2米，需印制医院logo | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 55 | A5亚克力盒 | 透明亚克力 |  | 亚克力组装 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 56 | A4亚克力盒 | 透明亚克力 |  | 亚克力组装 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 57 | A3亚克力盒 | 透明亚克力 |  | 亚克力组装 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 58 | A2亚克力盒 | 透明亚克力 |  | 亚克力组装 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 59 | 易拉宝 | 铝型材+PVC |  | 加厚铝合金型材，标准出口型，铝合金侧盖，九字扁横杆。 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
|  |  |  |  | 画面材质：pp纸写真，pvc写真 |  |  |
| 60 | 易拉宝 | 铝型材+PVC |  | 加厚铝合金型材，标准出口型，铝合金侧盖，九字扁横杆。 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
|  |  |  |  | 画面材质：pp纸写真，pvc写真 |  |  |
| 61 | 门型展架 | 铝型材+PVC |  | 门型展架铝合金材料，底座加重 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
|  |  |  |  | 画面材质：pp纸写真，pvc写真 |  |  |
| 62 | 门型展架 | 铝型材+PVC |  | 门型展架铝合金材料，底座加重 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
|  |  |  |  | 画面材质：pp纸写真，pvc写真 |  |  |
| 63 | 门型展架 | 铝型材+PVC |  | 门型展架铝合金材料，底座加重 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
|  |  |  |  | 画面材质：pp纸写真，pvc写真 |  |  |
| 64 | 牌匾 | 不锈钢 |  | 不锈钢腐蚀丝印 | 1个 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 65 | 横幅 | 灯箱布 |  | 户外高精写真条纶布，喷漆，丝印 | 1条 | 报价包含材料、喷漆、烤漆、丝印及安装费用 |
| 66 | 玻璃贴纸 | 透明贴纸 |  | 高精双层透明背胶覆哑膜，防水防晒，不脱胶 | 1㎡ | 含设计费 |
|  |  | 高精车贴 |  | 高精车贴，户外型设备喷绘过哑膜，防水防晒 | 1㎡ | 含设计费 |
|  |  | 高精背胶 |  | 高精背胶适合室内，过哑膜，防水 | 1㎡ | 含设计费 |
| 67 | 不干胶贴纸 | 割字 |  | 自粘标签材料，粘贴性能强，颜色以材料本色为主 | 1㎡ | 含设计费 |
| 68 | kt泡沫板 | / |  | 普通背胶裱kt板，易安装，轻便，不利长期使用 | 1㎡ | 含设计费 |
| 69 | 背胶裱纸板 | / |  | 相对KT板硬度强一点，易安装，轻便，不利长期使用； | 1㎡ | 含设计费 |
| 70 | 发光灯箱灯片光膜 | / |  | 灯片正面光膜，背面双面膜 ，可贴于灯箱上，透光性强； | 1㎡ | 含设计费 |
| 71 | PVC板 | 背胶裱 3mmPVC板 |  | 密度相对KT板更高，材质适用于非固定物上，易安装，轻便，不易变形 | 1㎡ | 含设计费 |
|  |  | 背胶裱 5mmPVC板 |  | 密度相对KT板更高，材质适用于非固定物上，易安装，轻便，不易变形 | 1㎡ | 含设计费 |
| 72 | 海报相纸 | 背胶 |  | 白底背胶覆哑膜，防水防晒 | 1㎡ | 含设计费 |
|  |  | PP纸 |  | 用于室内，短期。不带胶，非防晒、防水类材料,覆哑膜 | 1㎡ | 含设计费 |
| 73 | 防撞条 | 不干胶 |  | 不干胶材质 | 1㎡ | 含设计费 |
|  |  | 白底背胶 |  | 白底背胶材质，覆哑膜，适用于户外，防水防晒 | 1㎡ | 含设计费 |
|  |  | 黑底背胶 |  | 黑底背胶材质，覆哑膜，适用于底有颜色，可遮盖住； | 1㎡ | 含设计费 |
|  |  | 高精车贴 |  | 高精车贴，覆哑膜，适用于高密度要求 | 1㎡ | 含设计费 |
| 74 | 隔离条 | 户外精 细车贴 |  | 户外精细车贴，覆哑膜，防水防晒 | 1㎡ | / |
| 75 | 立体字 | 5mm+3mm亚克力 |  | 水晶字，5MM厚进口透明亚克力底板，机器雕刻，面板用原色3MM有进口亚克力，抛光打磨； | 1CM | / |
|  |  | 8mm+3mm亚克力 |  | 水晶字，8MM厚进口透明亚克力底板，机器雕刻，面板用原色3MM有进口亚克力，抛光打磨； | 1CM | / |
|  |  | 304不锈钢 |  | 不锈钢板烤漆:根据字形切割出对应的不锈钢板，然后烤漆上色 | 1CM | / |
| 76 | X展架 | / |  | 规格1.8*0.8米，方便收起、携带，可支起较大面积的喷绘画面,可多次更换画面 | 1套 | 含设计费 |
| 77 | 易拉宝 | / |  | 规格1.8*0.8米，轻巧便携，方便运输、携带、存放,安装简易，操作方便，可多次更换画面； | 1套 | 含设计费 |
| 78 | 门型架 | / |  | 规格1.8*0.8米，抗风性强，稳定性好，携带方便，安装简单，产品展示性强，可以随意跟换画面； | 1套 | 含设计费 |
| 79 | 内容喷绘PP纸 | / |  | 规格1.8*0.8米，高清喷绘，适合安装于各展架，拆装方便，轻巧 | 1张 | 含设计费 |
| 80 | 小型A型展示架 | 框架 |  | 规格1.45*0.9米，铝合金展示架，对称角设计，保持四边可开关，拐铁连接，结实牢固，开启式连框，易安装换内容 | 1套 | / |
|  |  | 底板 |  | 规格1.45*0.9米，采用加密度5mmPVC结皮材质 ，轻便、简洁可托起整个平面 | 1套 | / |
|  |  | 面板 |  | 规格1.45*0.9米，采用进口2mm亚克力高清透明面板，激光打磨抛光 | 1套 | / |
|  |  | 内容画面 |  | 规格1.45*0.9米，高精车贴，易安装、更换 | 1套 | 含设计费 |
| 81 | 大型A型展示架 | 框架 |  | 规格2.4*1.6米，画面内容规格2.4*1.2米，铝合金展示架，对称角设计，保持四边可开关，拐铁连接，结实牢固，开启式连框，易安装换内容 | 1套 | / |
|  |  | 底板 |  | 规格2.4*1.2米，采用加密度5mmPVC结皮材质 ，轻便、简洁可托起整个平面 | 1套 | / |
|  |  | 面板 |  | 规格2.4*1.2米，采用进口2mm亚克力高清透明面板，激光打磨抛光 | 1套 | / |
|  |  | 内容画面 |  | 规格2.4*1.2米，高精车贴，易安装、更换 | 1套 | 含设计费 |
| 82 | 宣传栏 | 框架 |  | 规格90*60厘米，进口亚克力5mm面板，底板进口亚克力3mm，激光打磨抛光，圆角，热烘处理 | 1套 | 含设计费 |
|  |  | 内容画面 |  | 规格90*60厘米，高精喷绘, 过哑膜，防晒防水 | 1套 | 含设计费 |
| 83 | 公告栏 | 磁白板 |  | 规格1.2*1米磁白板，可利于用磁性吸点将公告内容吸附于栏内，可保持整体统一性和完整性，便于管理 | 1套 | 含设计费 |
| 84 | 桁架 | / |  | 5*3米铝合金结构，带螺丝孔位，室内安装，放置3-7天 | 1㎡ | / |
| 85 | 桁架上内容喷绘灯布 | 520外灯布 |  | 防水防防，不易断 | 1㎡ | 含设计费 |
|  |  | 550加厚外 /内灯布 |  | 非透光性，牢固性更强，单面光 | 1㎡ | 含设计费 |
|  |  | 黑底布 |  | 不透光性，牢固性强 | 1㎡ | 含设计费 |
| 86 | 舞台 | / |  | 常规舞台：钢架结构加舞台板 | 1㎡ | / |
|  |  | / |  | 玻璃舞台：钢架结构加12mm钢化玻璃，内藏灯管 | 1㎡ | / |
| 87 | 灯光 | / |  | 舞台灯光，舞台美术造型灯，以光色及其变化显示环境、渲染气氛、突出中心人物。灯光配置4个大灯 | 1套 | / |
| 88 | 音响 | / |  | 加强现场声音穿透性，扩大视听范围。配置2个音响 | 1套 | / |
| 89 | LED | / |  | P3型号 | 1㎡ | / |
|  |  | / |  | P4型号 | ㎡ | / |
| 90 | 横幅 | / |  | 规格1*0.5米，红色丝质，轻便，传递信息清晰明了，宣传能力强 | ㎡ | 含设计费 |
| 91 | 旗子 | / |  | 规格1.2*0.6米三角旗 ，彩色丝印，根据实际需求 | 1面 | / |
| 92 | 揭牌用牌子 | / |  | GB 304不锈钢原材料，规格500*700，切割打磨抛光，UV打印内容，直边折变，边角打磨弧型 | 1套 | / |
|  |  | / |  | 钛金材料，切割打磨抛光，钛金拉丝，UV打印内容，直边加装木托 | 1套 | / |
|  |  | / |  | 钛金材料，切割打磨抛光，钛金拉丝，UV打印内容，四边折弯 | 1套 | / |
| 93 | 红绸布 | / |  | 铺于会议主桌和前排重要位置桌上 | 1㎡ | / |
| 94 | 剪彩花 | 剪彩花红绸布 |  | 红绸布剪彩花，根据需求数量定，一般是按主要剪彩人数定长度 | 1㎡ | / |
|  |  | 庆典主讲台台花 |  | 常规做法、大小 | 1套 | / |